Моделирование пассивных компонентов

1.Экспорт топологии Virtuoso Layout

2.Подготовка стека ADS

Технология: tsmcN40

Опция: 1P8M_5X0Y2Z0R0U *ind_2z *Asu_RC *Cal_RC 2.5V RF core volt=1.1V scale=0.9

Для импорта стека слоев необходимо располагать некоторыми файлами.

HOME/ rc_extraction/tsmc_ircx/tn40clsp004i1_1_1a/T-N40-CL-SP-004-I1_11a/RC_IRCX_CLN40LP_1P8M+ALRDL_5X2Z_5corners_11a /  RC_IRCX_CLN40LP_1P8M+ALRDL_5X2Z_typical.ircx

HOME/cadence_oa/t-n40-cm-sp-001-k3_2_0_2a_20140217/techfile

HOME/cadence_oa/t-n40-cm-sp-001-k3_2_0_2a_20140217/tsmcN40/tsmcN40.layermap

1. Открываем утилиту

По пути ADS_HOME/bin/ eesofsubed.exe

File->Import iRCX file

Создаем workspace новой библиотеки в ADS

File->Import->LTD substrate

Указываем путь до сгенерированного стека

Результаты генерации приведены на рисунке хх

При импорте ADS не воспринял имена слоев. Поэтому, их необходимо добавить. Имена слоев должны быть такими же как они называются в Cadence. Или же возможно воспользоваться картинкой с экспортом и сделать такие же как и при переводе стека

На рисунке приведен список слоев

Необходимо провести проверку

2.Экспорт катушки из cadence

В cadence virtuoso создаем требуемую экспортируемую топологию. В данном случае была взята катушка (spiral_std_m2za_za)

В основном CIW окне переходим File->Export->Stream

В поле library указываем полный путь до layout

Также указываем technology library

Далее в more options Geometry->Tramsformation ставим галочки на пунктах: Flatten Pcells, Flatten Vias, Merge Connected PathSegs

Далее нажимаем apply. Файлы сгенерированы

3. Импорт топологии в ADS

В главном окне ADS переходим File->Import->Design

Открываем вкладку Options и переходим в layers. Там загружаем tsmcN40.layermap(Load Custom Mapping…). В результате должно быть как на рисунке ниже

Нажимаем ОК. Ждем результатов импорта

Полученная топология готова для моделирования.

4. Настройка ADS для моделирования

Упрощение VIA. Сливаем все в одну большую VIA